ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

15.04.2015  №107-р

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ____

для електромонтера з ремонту

та обслуговування електроустаткування

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на адміністративно-господарчий відділ виконкому міської ради й вона є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання вимоги з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.

1.2. Інструкція розроблена на основі НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».

1.3. За інструкцією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (надалі – електромонтер) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторні інструктажі). Повторна перевірка знань з охорони праці й техніки безпеки проводиться раз на рік. При перерві в роботі більше 30 календарних днів необхідно пройти позаплановий інструктаж.

1.4. Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці». Після проходження інструктажу ставляться підписи особи, яка інструктує, та електромонтера.

1.5. До роботи електромонтером допускаються особи, які досягли 18 років, мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, спеціальне навчання й мають посвідчення електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування та перевірку знань з питань охорони праці й правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Електромонтер допускається до роботи після проходження ним вступного інструктажу з техніки безпеки, виробничої санітарії й пожежної безпеки, інструктажу з  техніки безпеки безпосередньо на робочому місці, який проводиться також  при зміні  умов праці, характеру роботи  або при порушенні правил техніки безпеки, перевірки знань цієї інструкції, володіння навичками надання першої допомоги потерпілим у зв’язку з нещасними випадками.

Інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки проводяться особами, на яких покладені ці обов’язки.

1.6. Електромонтер повинен володіти безпечними методами й прийомами робіт, мати навички їх виконання. Особи, які одержали незадовільну оцінку при кваліфікаційній перевірці, до самостійної роботи не допускаються й не пізніше одного місяця повинні пройти повторну перевірку.

1.7 Крім зазначеної інструкції електромонтер повинен виконувати посадову інструкцію, інструкції з охорони праці; знати правила безпечного використання інструменту, властивості шкідливих і отруйних речовин, порядок надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках.

1.8. До складу робіт, що виконуються електромонтером, входять також роботи з підвищеною небезпекою.

1.9. Робочим місцем електромонтера є об’єкти, розташовані в приміщеннях виконкому міської ради, у тому числі технічному, на яких він виконує дрібний ремонт, та на території виконкому міської ради.

1.10. Робочими інструментами електромонтера можуть бути: вимірюваль-ні пристрої, плоскогубці, кусачки, викрутки, індикатор напруги, дриль, перфоратор.

1.11. У залежності від кваліфікації електромонтер може виконувати:

1.11.1 обслуговування електроустаткування та електромережі будівель виконкому міської ради;

1.11.2 розбирання, ремонт електроустаткування;

1.11.3 інші види робіт.

1.12 Електромонтер зобов’язаний дотримуватися розпорядку роботи апарату міської ради і виконкому, його структурних підрозділів та застосовувати заходи, що виключають вплив на нього небезпечних і шкідливих факторів, у тому числі:

1.12.1 уміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;

1.12.2 користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

1.12.3 не допускати на робоче місце сторонніх осіб;

1.12.4 не виконувати роботи, не передбачені отриманим завданням;

1.12.5 не  перебувати  на  робочому  місці  в позаробочий час без відповід-

ного дозволу безпосереднього керівника;

1.12.6 слідкувати за правильністю підбору й застосуванням кабелів, електродротів, світильників і іншого електрообладнання в залежності від класу

пожежо- і вибухобезпеки приміщення;

1.12.7 проходити медичний огляд у випадках, передбачених чинним законодавством України;

1.12.8 не з’являтися на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, не вживати спиртні напої на території виконкому міської

ради, не палити в невстановленому місці.

1.13. У процесі роботи на електромонтера  можливий  вплив  таких небез-

печних факторів:

1.13.1 небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі, замкнення якого може здійснюватися крізь тіло людини;

1.13.2 наявність напруги на устаткуванні, що обслуговується;

1.13.3 падіння під час роботи на висоті та падіння предметів з висоти.

1.14. Електромонтеру видається безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту.

1.15. Електромонтер зобов’язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

1.15.1 приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

1.15.2 дбайливо й за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані й чистому вигляді;

1.15.3 палити в спеціально відведених для цього місцях.

1.16. Невиконання вимог інструкції з охорони праці для електромонтера розглядається як порушення трудової дисципліни.

Особи, які порушили вимоги інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Електромонтер перед початком роботи повинен:

2.1.1 упевнитися в наявності посвідчення про перевірку знань щодо безпечних методів роботи;

2.1.2 упорядкувати спецодяг. Забороняється засукувати його рукава. Взуття має бути закритим і на низьких підборах.

2.1.3 отримати завдання й пройти інструктаж на робочому місці у відповідального за виконання робіт;

2.1.4 для виконання робіт підвищеної небезпеки отримати наряд-допуск у відповідального за виконання робіт;

2.1.5 підготувати засоби індивідуального захисту за необхідністю. Ручний інструмент слід тримати в сумці для інструменту;

2.1.6 перевірити робоче місце й проходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

2.1.7 підібрати технологічне оснащення й інструменти, які будуть необхідні при виконанні робіт, перевірити їх на відповідність вимогам безпеки;

2.1.8 підготувати необхідні інструменти, перевірити їх справність;

2.1.9 переконатися в належному рівні освітлення, відсутності порушень у роботі електротехнічного устаткування, що підлягає обслуговуванню;

2.1.10 видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнити робоче

місце від зайвих предметів, у  разі необхідності, обгородити робочу зону й уста-

установити знаки безпеки.

2.2. Перед виконанням робіт з підвищеною небезпекою, що проводяться за нарядом-допуском, пройти цільовий інструктаж та виконувати заходи, передбачені нарядом-допуском, Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів,  затвердженими Наказом Державного комітету України з  нагляду за  охороною праці  від 09 січня 1998 року №4, відповідними

інструкціями,  які  регламентують  безпечне  виконання  робіт,  діяти  згідно  з

вказівками відповідального за виконання робіт.

2.3. Про всі виявлені порушення проінформувати відповідального за виконання робіт і начальника адміністративно-господарчого відділу. Не приступати до роботи, якщо порушення унеможливлюють безпечне виконання поставлених завдань, до їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Електромонтер повинен утримувати в чистоті й порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами, не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

3.2. Перед зняттям електрообладнання для ремонту необхідно зняти напругу в мережі не менше ніж у двох місцях, видалити запобіжники. Приступати до зняття електрообладнання слід переконавшись у відсутності напруги та вивісивши на рубильник або ключ управління плакат «Не вмикати – працюють люди».

3.3. Розбирання й збирання електрообладнання виконувати на робочих столах, що забезпечують їх стійке положення.

3.4. Під час роботи на висоті необхідно користуватися справними драбинами, інструмент тримати в спеціальній сумці.

3.5. Роботи на висоті, що здійснюються з драбин або інших засобів підмощування, виконувати при повному знятті напруги й не менше ніж двома працівниками.

3.6. Драбина не повинна прогинатися під вагою працівника. Розсувні дра-бини мають бути міцно з’єднані між собою з метою  попередження  довільного

їх розсування під час роботи.

3.7. Під час роботи в електроустановках без зняття напруги на струмовідних частинах або поблизу від них необхідно виконувати такі вимоги:

3.7.1 працювати в діелектричному взутті або стоячи на діелектричному килимі;

3.7.2 застосовувати інструмент із ізолювальними рукоятками, при відсутності такого – необхідно користуватися діелектричними  рукавичками;

3.7.3 тримати ізолювальні частини засобів захисту за рукоятки до обмежувального кільця;

3.7.4 користуватися тільки сухими й чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошкодженим покриттям;

3.7.5 не  торкатися  ізоляторів електроустановки, що перебуває під напру-

гою, без застосування електрозахисних засобів;

3.7.6 не  працювати в зігнутому  стані,  якщо  у разі випрямлення відстань

до струмовідних частин буде меншою встановленої за нормами;

3.7.7 під час снігопаду, дощу, туману не допускається виконання робіт, які вимагають застосування захисних ізолювальних засобів;

3.7.8 установлення й зняття запобіжників проводити за знятої напруги;

3.7.9 вимикати й умикати роз’єднувачі та вимикачі напругою понад     1000 В з ручним приводом в діелектричних рукавичках.

3.8. Перед  випробуванням  електроустаткування  після  ремонту, воно по-

винно бути надійно закріплене, заземлене.

3.9. Перед пуском тимчасово вимкненого електроустаткування необхідно оглянути його й переконатися в готовності до прийняття напруги, попередити працівників про вмикання.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Електромонтер після закінчення роботи повинен:

4.1.1 відключити електроустаткування й прилади, які використовувалися під час роботи, від електромережі;

4.1.2 зібрати деталі, матеріали, інструмент, пристрої, привести їх у належ-ний стан (почистити, протерти), інструмент і пристрої прибрати у відведене місце;

4.1.3 прибрати місце проведення робіт, відходи зібрати у ящик для сміття та винести з приміщення у відведене місце;

4.1.4 спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене місце;

4.1.5 вимити обличчя й руки водою з милом;

4.1.6 повідомити відповідального за виконання робіт та начальника адмі-ністративно-господарчого відділу виконкому міської ради про всі недоліки, що мали місце під час роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. До аварійних ситуацій належить:

5.1.1 коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання;

5.1.2 аварійне пошкодження ізоляції струмовідних частин;

5.1.3 замикання фази мережі на землю;

5.1.4 поява напруги на відімкнених струмоведучих частинах;

5.1.5 іскріння, спалахування струмовідних частин електрообладнання;

5.1.6 розряд блискавки в електроустановку та ін.

5.2. Для гарантування безпеки в аварійних ситуаціях необхідно негайно:

5.2.1 припинити роботу, вжити заходів щодо відключення механізмів та обладнання від електромережі, обмежити допуск сторонніх осіб в небезпечну зону;

5.2.2 повідомити відповідального за виконання робіт та начальника адміністративно-господарчого відділу виконкому міської ради;

5.2.3 якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу, за необхіднос-

ті, викликати «швидку медичну допомогу» або  вжити  заходів  для транспорту-

вання постраждалого в найближчий лікарняний заклад;

5.2.4 у разі виявлення ознак виникнення пожежі (дим, іскріння, запах диму, характерне для горіння потріскування) негайно повідомити начальника адміністративно-господарчого відділу виконкому міської ради;

5.2.5 у разі виникнення пожежі:

5.2.5.1 негайно повідомити про це телефоном пожежно-рятувальну службу. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище;

5.2.5.2 ужити (за можливістю) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

5.2.5.3 повідомити про пожежу начальника адміністративно-господарчого відділу виконкому міської ради та відповідального за пожежну безпеку в будівлях виконкому міської ради;

5.2.5.4 у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

5.3. Послідовність надання першої (долікарської) допомоги:

5.3.1 усунути вплив на організм шкідливих чинників, які загрожують здоров’ю та життю постраждалого;

5.3.2 визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його рятування;

5.3.3 виконати необхідні заходи з рятування постраждалого в порядку терміновості (відновити роботу дихальних шляхів, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов’язку тощо);

5.3.4 підтримувати основні  життєві  функції  постраждалого  до прибуття

медичного працівника.

5.4. Перша  допомога  постраждалому  не  повинна  замінювати  допомогу

медичного персоналу та має надаватися лише до прибуття лікаря.

Опис  дій  щодо  надання  першої  допомоги  постраждалому  при  різних ураженнях міститься в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги, яка

вивчається при проходженні первинного та наступних інструктажів з питань охорони праці.

Керуюча справами виконкому	О.Шовгеля