ТОМ 1  Пояснювальна записка

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………...................7

Основні терміни та поняття …………………………………………………...9

РОЗДІЛ  1. МІСТОБУДІВНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ м. КРИВИЙ РІГ. ……………………………...11

  - Існуючий стан міста. ………………………………………………11

  - Архітектурно-планувальна організація територій міста. ……….12

  - Використання території міста. ……………………………………15

  - Установи та заклади обслуговування. ……………………………17

  - Вулична мережа. …………………………………………………...20

  - Інженерні мережі міста. …………………………………………...21

  - Система транспорту. ………………………………………………25

  - Озеленення і благоустрій території міста. ……………………….28

  - Планувальні обмеження. ………………………………………….30

  - Пропозиції що до заходів для розвитку міста Кривий Ріг. ……..33

  - Техніко-економічні показники. …………………………………...35

РОЗДІЛ 2.  ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ…………………………………………………….39

2.1.  Особливості зонування територій…………………………………..39

2.2. Нормативно-правові акти або витяги з них, які необхідні для                       впровадження Зонінгу. …………………………………………………...41

2.3.  Типи територіальних зон і перелік допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах кожної окремої територіальної зони.. …………………………………………………….42

2.4. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території населеного пункту. .. …………………………………………………….…………….59

2.5. Єдині  містобудівні умови та планувальні обмеження для кожної територіальної зони (підзони). ..………………………………………...72

2.6.Опис графічних матеріалів плану зонування м.Кривий Ріг……….83

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ЗОНІНГУ……………………96

3.1. Види будівництва. …………………………….…………….……….96

3.2. Загальні зональні погодження. …………………………….………..97

3.3. Спеціальні зональні погодження. ………………………….……….98

3.4. Реалізація правил зонування……………………………………….100

3.5. Порядок зміни використання земельної ділянки, яка перебуває у

власності (користуванні) фізичних та юридичних осіб……………….102

3.6. Надання вихідних даних для проектування………………………103

Додаток…………………………………………………………………………106

Документація……………………………………………………………..108-118

1.Завдання на розробку схеми зонування м.Кривий Ріг

2. Рішення (XVII сесії VI скликання) м.Кривий Ріг №867  від 29.12.2011

3. Лист – запит Гнатовському П.П. №436 від 31.07.2012.

4. Лист – запит Вілкулу Ю.Г. № 494 від 29.08.2012.

5. Лист Гнатовському П.П. № 517 від 10.09.2012.

6. Лист - відповідь від Гнатовського П.П. №  2/654-09 від 19.09.2012.

7. Лист- запит Перегудову В.В. № 564 від 27.09.2012.

8. Лист- запит Вілкулу Ю.Г. № 581 від 12.10.2012.

9. Лист- запит Вілкулу Ю.Г. № 582 від 12.10.2012.

ТОМ II  Графічні матеріали

| № | Найменування графічних матеріалів | Масштаб | Арх .№ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема функціонального зонування території населеного пункту (на семи аркушах) |  |  |
| 1 | Тернівський район Схема функціонального зонування | 1:10000 | 763210 |
| 2 | Жовтневий район Схема функціонального зонування | 1:10000 | 763211 |
| 3 | Саксаганський район Схема функціонального зонування | 1:10000 | 763212 |
| 4 | Центрально-міський район Схема функціонального зонування | 1:10000 | 763213 |
| 5 | Дзержинський район Схема функціонального зонування | 1:10000 | 763214 |
| 6 | Довгинцівський район Схема функціонального зонування | 1:10000 | 763215 |
| 7 | Інгулецький район Схема функціонального зонування | 1:10000 | 763216 |
|  | План –схема червоних ліній вулиць (на семи аркушах) |  |  |
| 8 | Тернівський район План червоних ліній вулиць | 1:10000 | 763329 |
| 9 | Жовтневий район План червоних ліній вулиць | 1:10000 | 763330 |
| 10 | Саксаганський район План червоних ліній вулиць | 1:10000 | 763331 |
| 11 | Центрально-міський район План червоних ліній вулиць | 1:10000 | 763332 |
| 12 | Дзержинський район План червоних ліній вулиць | 1:10000 | 763333 |
| 13 | Довгинцівський район План червоних ліній вулиць | 1:10000 | 763334 |
| 14 | Інгулецький район План червоних ліній вулиць | 1:10000 | 763335 |
|  | Схема зонування території населеного пункту (на семи аркушах) |  |  |
| 15 | Тернівський район Схема зонування | 1:10000 | 763336 |
| 16 | Жовтневий район Схема зонування | 1:10000 | 763337 |
| 17 | Саксаганський район Схема зонування | 1:10000 | 763338 |
| 18 | Центрально-міський район Схема зонування | 1:10000 | 763339 |
| 19 | Дзержинський район Схема зонування | 1:10000 | 763340 |
| 20 | Довгинцівський район Схема зонування | 1:10000 | 763341 |
| 21 | Інгулецький район Схема зонування | 1:10000 | 763342 |

Передмова.

Розроблення зонінгу м. Кривий Ріг виконане ТОВ «ІНСТИТУТ  ХАРКІВПРОЕКТ», відповідно до договору №17170.

Необхідність розробки даної роботи викликана прийняттям нового закону від 15.12.2011 р. № 345 «Про прийняття національного стандарту» ДСТУ-Н Б Б 1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)». Зонування м. Кривий Ріг було розроблено на основі рішень генерального плану виконаного ДП ДПІ «Кривбаспроект» у 2011р, відповідно до договору №2319/11365, укладеного з управлінням містобудування та архітектури виконкому міської ради. Геодезичною підосновою креслення використовувались планшеті виконані в 2009 р. ТОВ «НВП Укргеопроект» з місцевою  системою координат.

Законодавчою базою для розробки і впровадження Правил зонінгу є наступні законодавчі акти:

ДСТУ-Н Б Б 1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

Конституція України надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Закон “Про місцеве самоврядування”

У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і міських рад установлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи місцевих рад видають забудовникам архітектурно-планувальні завдання і технічні умови на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруджень, благоустрій територій.

Закон України “Про планування і забудову територій”.

Встановлює юридичне визначення місцевих правил забудови як нормативно-правового документа, яким установлюється порядок планування і забудови, а також іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх припустимих видів, умов і обмежень забудови й іншого використання територій і окремих земельних ділянок у границях зон, визначених планом забудови.

Місцеві правила забудови розробляються для міст Києва, Севастополя, міст обласного значення і затверджуються міською радою.

Закон України “Про основи містобудування”. Цим Законом установлено право місцевих рад на затвердження місцевих правил забудови для окремих частин населених пунктів або окремих розділів місцевих правил, а також право вносити зміни в ці правила з подачі місцевого спеціально уповноваженого органа містобудування й архітектури.

Зонінг м. Кривий Ріг створюється з метою:

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

- раціонального використання території населеного пункту;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населенного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;

- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;

- сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста, іншого населеного пункту, з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;

- розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;

- вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового

обслуговування населення;

- збереження об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

Дія встановлених Зонуванням вимог розповсюджується на усі об’єкти нерухомого майна незалежно від форми власності, у тому числі при зміні власника, користувача або орендаря нерухомого майна.

Положення Зонування обов’язкові для виконання всіма суб’єктами містобудівної діяльності.

Містобудівна діяльність, що суперечить встановленому функціональному, будівельному та ландшафтному призначенню території, заборонена.

За порушення вимог, встановлених Зонуванням, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”. (ст.17-18)

Водний кодекс Ураїни

Земельний кодекс України.

Основні терміни та поняття.

У цій роботі вживаються терміни встановлені законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельним Кодексом України та державними будівельними нормами ДБН – 360-92** «Містобудування. Планування і забудова населених пунктів».

Нижче наведені терміни та визначення понять додатково використані у цій настанові.

Зонінг – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Містобудівний регламент – використання земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва і використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.

Вид використання території – використання та забудова території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважний, супутній та допустимий вид використання.

Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує спеціального погодження.

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території – використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та містобудівної документації.

Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але може бути дозволеним за умови спеціального погодження.

Єдині зональні вимоги – вимоги до функціонального призначення, параметрів забудови та іншого використання території, що діють в межах кожної територіальної зони, встановленої в Зонінгу відповідно до містобудівної документації, державних будівельних норм.

Схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи територіальних зон, що забезпечує надання відповідних умов та обмежень в межах населеного пункту.

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який є дозволенним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки, (який не потребує спеціального погодження).

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони за Зонінгом, але відносяться до допустимих.

Територіальна зона – територія (у визначених межах) на схемі зонування, стосовно якої встановлені єдині зональні вимоги.

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земельних ділянок, відрізняються від аналогічних показників територіальної зониокремими показниками, що пов’язані з відповідними планувальними обмеженнями.

Охоронна зона – зона, в якій встановлюється спеціальний режим охорони об'єктів, які в ній розміщені.

Санітарно - захисна зона – територія навколо потенційно небезпечного підприємства, в межах якої заборонено проживання населення та ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюються проектною документацією відповідно до державних нормативних документів.

Зона водоохоронна – територія вздовж русла річки, зайнята рослинністю, яка охороняє воду від прямих надходжень поверхневих стоків, забруднення долини ріки. В межах водоохоронної зони заборонена або обмежена господарська діяльність.

Зона Міської забудови (планувальна зона Міської забудови) - містобудівний термін, котрий визначає найбільш урбанізовану частину міста.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі лінії, які відмежовують елементи транспортної інфраструктури (вулиці, проїзди, площі) від елементів планувальної структури (кварталів, мікрорайонів та ін.).

На території районів, де забудова застаріла і не відповідає сучасним вимогам, генеральним планом запропоновані реконструктивні заходи, можливі й певні зміни у використанні території, які потягнуть  віднесення ії до іншої зони. Встановлення такої зони з відповідними нормативними вимогами щодо використання і забудови земельних ділянок не означає безумовного припинення існуючого екстенсивного землекористування і ліквідації несучасної забудови. Вони можуть існувати й надалі невизначений час. Набувши статусу «невідповідних правилам».

РОЗДІЛ  1. МІСТОБУДІВНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ м. КРИВИЙ РІГ.

Кривий Ріг - сучасний промисловий, науково-освітній та культурний центр. Зараз місто Кривий Ріг займає територію площею 431,0 км2.

Географічне положення міста – 47055' північної широти, 33015' східної довготи.

Місто поділено на сім адміністративних районів: Тернівський, Жовтневий, Саксаганський, Долгинцевський, Дзержинський, Центрально-Міський та Інгулецький.

1.1. Існуючий стан міста.

Місто Кривий Ріг розташовано в центральній частині України. На півночі на відстані 118км розташовано місто Кіровоград. На північний схід на відстані 140км розташовано обласний центр Дніпропетровської області – місто Дніпропетровськ. На сході, за 193км, знаходиться місто Запоріжжя, а за 103км – місто Нікополь. На південь розташовані ще два крупних обласних центри: Миколаїв - за 184км та Херсон, за 195км.

Місто Кривий Ріг є значним транспортним та промисловим вузлом України. Міжміські, приміські, внутрішньоміські пасажирські та вантажні перевезення міста забезпечує потужна та розвинута мережа залізничних доріг, автомобільних доріг державного та місцевого значення.

Всі великі підприємства міста презентують гірничо-металургійну промисловість, при цьому належать до різних форм власності різних держав світу. Існуючі та колишні великі промислові підприємства і кар'єри ділять місто Кривий Ріг на окремі райони та частини, транспортна доступність до кожного з яких має відповідні обмеження.

Центр міста Кривого Рогу складається з сучасної забудови з розвиненою

транспортною інфраструктурою. Інші райони міста мають роками сформовану історичну забудову, головним чином з індивідуальних одноповерхових житлових будинків з присадибними ділянками, вздовж існуючих підприємств гірничорудної промисловості.

Транспортний зв'язок між районами міста виконується залізницею, автомобільним транспортом, трамваями та тролейбусами. Причому трамваї рухаються,  як в звичайному режимі на землі, так і в швидкісному режимі під землею.

Зовнішній зв'язок міста Кривого Рогу з прилеглими населеними пунктами на цей час здійснюється по існуючій вулично-дорожній мережі з виходом на дві автомобільні дороги національного значення та систему автомобільних доріг місцевого значення.

Основні транспортні перевезення виконує залізничний транспорт, в тому числі технологічний транспорт перевозить сировину та готову продукцію в межах виробничих територій.

Характерною рисою міста Кривого Рогу є рекреаційна привабливість з

мальовничим природним ландшафтом, навколишніми лісними масивами та

узбережжям річок Інгулець та Саксагань і системи водосховищ, особливо Карачунівського. Проектні розробки спеціалістів показують, що основні виробничі потужності будуть мати розвиток в західному напрямку.

Територіальний розвиток житлового будівництва та сфери обслуговування передбачається за рахунок земельних ділянок в східному напрямку. Найменш можливим стає розвиток міста в південному напрямку, так як це призведе до значного збільшення невиробничих перепробігів всіх видів транспорту та значно збільшить час доставки пасажирів до пунктів призначення. Місто Кривий Ріг займає площу 43000,20га.

1.2 Архітектурно-планувальна організація територій міста.

При загальному лінійному характері структурної схеми міста, її внутрішня побудова позбавлена однозначності чисто лінійних схем. Вона прив'язана до місцевих природних і містобудівних умов, на основі яких формуються великі планувальні райони, послідовність яких і надає схемі в узагальненому виді лінійний характер.

Усього в масштабах міста намічено п´ять планувальних районів.

Перший планувальний район містить у собі стару частину міста, район Карачуни, район Соцмісто і район Довгинцево, а також район ПівдГЗК.

Другий планувальний район – житлові масиви ім. Кірова, ім. Карла Лібкнехта, ім. Комінтерна, Східної й Північної частини Жовтневої групи рудників.

Третій планувальний район – житлові масиви Соколовка, Рибасово, ім. XX Партз'їзду, ЦГЗКа, ім. Рози Люксембург, а також вільні території, розташовані на схід від магістральної автодороги.

Четвертий планувальний район – житлові масиви ім. Леніна, Терни, Веселі Терни й також вільні території, розташовані на схід від магістральної автодороги.

П´ятий планувальний район - відокремлено, поза основною частиною міста, розташований житловий район Інгулець, із проектною чисельністю населення 50 тис.чол.

Внутрішня структура кожного планувального району будується в принципі на ідентичній основі – як правило, житлові райони компонуються по обом берегам р. Саксагань, створюючи єдиний внутрішній простір, що пронизує і єднає всю житлову структуру. Виключення становить лише перший планувальний район, що уже склався, і складається із замкнених, чітко відособлених житлових районів.

У великих міських планувальних районах з населенням 100-300 тис.чол. у кожному, зі своєю системою центрів, зонами відпочинку, зв'язаними між собою й місцями прикладання праці швидкісними комунікаціями, у найбільш повній формі знаходить свою реалізацію загальноміський соціальний цикл, що включає комплекс послуг, трудових і культурно-побутових зв'язків і т.п.

Центри планувальних і житлових районів компонуються за принципом фокусування, при цьому перші об'єднані з елементами загальноміського центру й винесені на трасу магістральної автодороги й до зупинок швидкісного трамваю.

Окремі комплекси центрів, зв'язані магістральними трасами й мережею широких озеленених виходів у загальну зелену зону, утворюють просторово

розвинену систему, у якій елементи обслуговування різних рівнів і рангів формують єдину міську мережу.

Не виключаючи можливості виділення окремих житлових районів як

структурних елементів, планувальна структура тяжіє до більш гнучкої схеми,

побудованої на формуванні в межах великих структурних одиниць певних зон впливу, зон доступності окремих комплексів обслуговування, зв'язаних у єдину міську мережу.

У розв'язку планувальної структури знайшла своє відбиття динамічність міста, високі темпи його розвитку. Планувальній структурі доданий лінійний характер, відповідно до умов трудового тяжіння й підтверджений більш ніж двохсотлітнім періодом розвитку міста.

У зв'язку з обмеженими територіальними можливостями І і ІІ-го планувальних районів, подальший розвиток сельбищних зон міста після розрахункового строку, передбачається за рахунок ІІІ й ІV-го планувальних районів, які можуть розвиватися в східному напрямку аж до існуючої залізної дороги.

Основу планувального розв'язку утворює магістрально-вулична мережа міста, структура якої обумовлена специфікою містобудівних умов міста – розчленованим характером території, формуванням основних сельбищних зон на території великої довжини, значне віддалення від житла основних фокусів трудового тяжіння.

Побудова мереж основних магістралей визначена лінійним нанесенням

планувальної структури в меридіальному напрямку. Стрижнем усієї магістральної мережі є магістральна автодорога, що перетинає усе місто і єднає основні місця розселення з основними промвузлами, планувальними районами, основними вузлами загальноміського центру й центрами планувальних районів.

Магістральну мережу доріг для швидкісного руху доповнює розгалужена

мережа міських і районних магістралей кільцеподібної форми для поперечного сполучення, локалізованих у межах окремих планувальних районів, що зв'язують останні між собою, що також мають виходи на мережу доріг для швидкісного руху з наступним виходом на позаміську мережу в напрямках Дніпропетровська, П'ятихаток, Кіровограда, Миколаєва, Нікополя, Запоріжжя.

Особливе значення набуває магістральна автодорога, яка разом із трасою

швидкісного трамваю перетворюється в основну композиційну вісь міста. Система центрів, система обслуговування міста будується по поліцентричній

схемі, вузли якої утворюють уздовж основної композиційної осі своєрідні фокуси тяжіння, культурно – побутового і торговельного обслуговування населення всього міста.

Завдяки своєму розташуванню система центрів дозволяє забезпечити так зване «попутне» обслуговування значного контингенту жителів. Одночасно із цим створюються передумови для певної диференціації функцій між основними вузлами центру міста й центрами житлових районів.

У розв'язку центрів реалізований принцип відкритої системи, кожний із

центрів має у своєму розпорядженні резерв для розвитку в міру укрупнення

планувальних районів і формування нових ділянок сельбищної зони кожного з них.

Основні вузли загальноміського центру й центрів житлових районів вирішуються як великі за територією пішохідні зони, повністю ізольовані від

транспорту, безпосередньо пов'язані з парками й зеленими зонами. Система озеленення також відображає природні й містобудівні особливості міста. Усі великі масиви зелених насаджень суспільного користування прив'язані, в основному, до прибережних територій. Генеральним планом передбачається

об'єднання всіх окремих ділянок зелених насаджень у єдину систему.

Зелені насадження по берегах рік Саксагані й Інгульця планується значно розвинути. Прибережні парки, існуючі й планувальні, стануть основою озеленення міста.

Зелені клини берегових парків і бульварів глибоко впроваджуються в забудову, з'єднуючись із внутрішньорайонними скверами й садами.

Завдяки системі зелених клинів центри міських і більшості житлових районів

розкриваються в паркову зону, і одержують безперервний розвиток уздовж неї.

Таким чином, система зелених насаджень сприяє організації єдиної

планувальної структури міста, виявляє й підтримує розвинену архітектурно –

планувальну організацію міських центрів.

Території існуючих садів зберігаються в межах міста, за винятком ділянок

розташованих у зонах масового короткочасного відпочинку, з яких вони

виносяться.

У генеральному плані передбачається розвиток територій колективних садів за межами міста, на непродуктивних землях, і на землях що не використовуються в сільськогосподарському виробництві. Ділянки розміщені на півдні і південому сході від Кривого Рогу.

1.3. Використання території міста.

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності й сталого розвитку міста, забезпечення екологічної й техногенної безпеки, збереження природної й культурної спадщини.

В Кривому Розі сельбищна зона формується уздовж русел р. Саксагань, яка є своєрідним зеленим стрижнем, скомпонованим з організованих у прибережній частині місць відпочинку, садово-паркової зони й елементів центру.

Виключенням із функціональної схеми є південна частина міста, що складається із трьох житлових утворень, у даний час забудованих, і витягнута в широтному напрямку паралельно Південному й Східному промрайонам. Трохи у відриві від основного міського утворення розташований Інгулець, у якому також сформовані всі функціональні зони: промислова, прив'язана до сировинної бази, сельбищна, скомпонована навколо водойми й зони відпочинку, організованої на його берегах, з озелененою санітарно-захисною зоною між сельбищною і промисловою.

Загальна площа міста Кривий Ріг становить 43 000,20 га. Площа, зайнята окремими підприємствами, промисловими формуваннями та іншими об'єктами промисловості в межах міста становить 16216,47га, що складає значний відсоток у загальному земельному балансі міста. Частина промислових територій, площею 15282,0га, розташована за межами міста на землях районів, але межують з міськими промисловими територіями.

Промислово-виробничий комплекс міста представлений підприємствами гірничо-металургійного комплексу, підприємствами машинобудування, будіндустрії, хімічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості, підприємствами автотранспорту, складського комплексу, які розташовані як окремо в різних адміністративних районах міста, так і в межах промислових формувань.

Окремо розташовані підприємства гірничо-металургійного комплексу зберігають своє значення як містоформуючі, вони займають понад 70 відсотків загальної площі промислових територій міста, на них зайнято понад 60 відсотків працездатного населення міста Кривий Ріг.

Лінійність розташування родовища корисних копалин - залізних руд – з південного-заходу на північний схід обумовлюють місце – розташування підприємств, які здійснюють розробку корисних копалин відкритим та підземним методами.

Особливістю міста Кривий Ріг є те, що містоформуючими є найбільші підприємства добувної та металургійної галузей промисловості, які формують особливий рельєф та географію міських територій.

Згідно характеру виробництва, технологіям та зосередженню сировинної бази, ці підприємства розташовані в північній, західній, центральній та південній частинах міста. В межах цих промислових територій знаходяться значні за площею зони неефективного використання, які переважним чином непридатні для подальшого використання цих територій в інтересах міської громади (кар'єри, відвали, хвостосховища, відстійники, зони підробки поверхні).

Функціонально-планувальна структура територій промисловості є складовою частиною загальної планувальної структури міських територій, яка враховує функціональне зонування територій та пропозиції щодо їх подальшого використання.

Особливістю міста Кривий Ріг є те, що містоформуючими є найбільші підприємства добувної та металургійної галузей промисловості, які формують особливий рельєф та географію міських територій. Згідно характеру виробництва, технологіям та зосередженню сировинної бази, ці підприємства розташовані в північній, західній, центральній та південній частинах міста. В межах цих промислових територій знаходяться значні за площею зони неефективного використання, які переважним чином непридатні для подальшого використання цих територій в інтересах міської громади (кар'єри, відвали, хвостосховища, відстійники, зони підробки поверхні).

Територіально, в межах міських територій, окремі підприємства гірничо-

металургійного комплексу розташовані:

в північній частині міста: ПАТ «Північний ГЗК»;

в північно-західній частині міста: ПАТ «Центральний ГЗК»;

в центральній частині міста: ПАТ «Кривбасзалізрудком»; ПАТ «Євраз Суха Балка»; металургійне, коксохімічне виробництво та гірничо-збагачувальний

комбінат ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; структурний підрозділ ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча» - гірничо збагачувальний комплекс «Укрмеханобр»;

в південній частині міста: ВАТ «Південннй ГЗК»; ПАТ «Інгулецькнй ГЗК».

Території великих окремих підприємств та промислових утворень мають суттєвий вплив на розвиток міста, оскільки вони є основним місцем роботи мешканців, формують структуру міста та його забудову, впливають на організацію інженерно-транспортної інфраструктури та екологічний стан навколишнього середовища.

1.4. Установи та заклади обслуговування.

В сучасних умовах рівень забезпеченості населення закладами обслуговування в місті Кривому Розі нижче нормативного. Крім того, частина закладів розташована не в пристосованих приміщеннях, що знижує якість обслуговування населення. При розрахунку закладів та підприємств обслуговування в Генеральному плані враховане значення м. Кривого Рогу в  системі розселення.

Багатство міста - не тільки його потужний виробничий комплекс, а й значна мережа закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров'я. На сьогодні у Кривому Розі налічується 174 дошкільних виховних закладів, 147 загальноосвітніх закладів усіх типів, серед яких 18 закладів нового типу: ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи, колегіуми. Діють 15 професійно- технічних та 29 вищих навчальних закладів. Науковцями міста розроблено ряд передових технологій щодо видобутку й збагачення залізних руд та приладів з визначення якості руд, автоматизованого управління виробничими процесами.

Жителям міста створені всі умови для занять фізкультурою й спортом. До їх послуг 17 стадіонів, 14 плавальних басейнів, велика кількість спортивних залів, стрілецьких тирів, спортивних майданчиків, гімнастичних містечок із тренажерним обладнанням, 59 фізкультурно-оздоровчих центрів, 19 спортивних шкіл.

Медична допомога населенню надається 52 міськими закладами охорони

здоров'я, науково-дослідним інститутом промислової медицини, факультетом

післядипломної підготовки лікарів Дніпропетровської медичної академії.

Місто дуже зелене: 57 садів і парків розкинулися на 557 га, 149 скверів та 46 зелених масивів і зон відпочинку займають територію в 589,8 га.

Сучасний стан забезпеченості населення основними закладами обслуговування приводиться нижче в табл. №1

Табл. № 1

| № п/п | Найменування установ обслуговування | Одиниця виміру | Факт. ємність | Факт. забезпе-ченість на 1000 мешкан-ців | Норма на 1000 мешкан-ців, згідно ДБН 360-92 | Необ.за нормою | Забезпе-ченість відносно норми, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Театр, кінотеатри | місць | 3 710 | 6 | 5 | 3 332 | 111 |
| 2 | Цирк | місць | 1 800 | 3 | 4 | 2 666 | 68 |
| 3 | Будинки культури та клуби | місць | 85 961 | 129 | 300 | 199 920 | 43 |
| 4 | Лікарні | ліжок | 4 705 | 7 | 14 | 9 330 | 50 |
| 5 | Поліклініки | відвід. в день | 5 995 | 9 | 24 | 15 994 | 37 |
| 6 | Дитячі дошкільні заклади | місць | 23 328 | 35 | 21,6 | 14 394 | 162 |
| 7 | Загальноосвітні школи | місць | 120 760 | 181 | 96,8 | 64 508 | 187 |
| 8 | Магазини продов. товарів | м2,торг. площі | 129 700 | 195 | 80 | 53 312 | 243 |
| 9 | Магазини непродов.товарів | м2 торг. площі | 79 500 | 119 | 150 | 99 960 | 80 |
| 10 | Підприємства громадського харчування | місць | 22 467 | 34 | 40 | 26 656 | 84 |
| 11 | Підприємства побутового обслуговування | роб. місць | 25 505 | 38 | 9 | 5 998 | 425 |
| 12 | Міські масові бібліотеки | тис. один. | 3 548,84 | 5,3 | 4 | 2 666 | 133 |
| 13 | Ринки | м2 торгів. площі | 374 100 | 561 | 30 | 19 992 | 1 871 |
| 14 | Готелі | місць | 871,0 | 1 | 4,8 | 3 199 | 27 |
| 15 | Пожежне депо | Автомо - біль | 37 | 0,06 | 1 на 10 тис. мешканців | 67 | 55 |

Нижче у таблиці 1.2, наведений аналіз забезпеченості основними закладами та підприємствами соціальної інфраструктури у місті (дані на 2011р.).

Табл. № 1.2

| № п/п | Найменування закладу | Кількість у 1985-2006р. | Кількість у 2011р. | Рівень забезпеч.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дитячі дошкільні заклади | 55 262 місць | 23 328 місць | 42 |
| 2 | Загальноосвітні школи | 126 548 місць | 120 760 місць | 95 |
| 3 | Вищі навчальні заклади | 11 300 місць | 31 641 місць | 100 |
| 4 | Заклади культури: |  |  |  |
| 5 | Будинки культури, театри, концертні зали | 38 604 місць | 89 671 місць | 100 |
| 6 | Бібліотеки | 602 623 тис. од. | 3 548 836 тис. од. | 100 |
| 7 | Заклади охорони здоров’я: |  |  |  |
| 8 | Лікарні | 12 290 місць | 4 705 місць | 26 |
| 9 | Поліклініки | 29 595 відвід. в день | 5 995 відвід. в день | 20 |
| 10 | Пологовий будинок | 150 місць | 360 місць | 100 |
| 11 | Підприємства торгівлі: |  |  |  |
| 12 | Ринки | 55,0 тис. м2 | 374,1 тис. м2 | 100 |
| 13 | Магазини, універмаги | 170, 986 тис. м2 | 209, 200 тис. м2 | 100 |
| 14 | Підприємства гром. харчування | 16 987 місць | 22 467 місць | 94 |
| 15 | Підприємства побут.обслуговування | 5 522 роб. місць | 25 505,3 роб. місць | 100 |
| 16 | Готелі | 2 592 місць | 871 місць | 34 |
| 17 | Пожежні депо | 30 машин | 37 машин | 100 |

1.5. Вулична мережа.

Магістральна мережа міста Кривий Ріг має лінійно-радіальну структуру. Центром чотирьох радіусів проспектів Миру, Металургів, Гагаріна та вул.

Волгоградської виступає площа Горького. Іншим центром радіусів є площа

Визволення. Відсутність об'їздних доріг з усіх напрямків змушує транзитний

транспорт рухатися через місто, додатково завантажуючи всі ділянки вуличної мережі.

Також немає достойних дублерів для магістральних вулиць для надання водіям можливості проїжджати від одного району міста до другого, не заїжджаючи до центральної частини. Свої обмеження надають великі підприємства та комбінати, їх кар'єри. Ще одна проблема - це необхідність підведення залізничних ліній до вищезазначених підприємств. Великою проблемою міста можна назвати і його протяжність.

Кожний район та мікрорайон міста повинен мати весь спектр магістральних вулиць, щоб визначитися з параметрами кожної з них та порядком їх реконструкції.

Згідно з генеральним планом щільність вулиць загальноміського значення в місті Кривий Ріг становить 0,47 км/км2. Щільність вулиць районного значення в місті Кривий Ріг становить 0,36 км/ км2. Загальна довжина вулиць міста - 2528,161км. Щільність всієї вуличної мережі міста - 5,88 км/км2.

Найбільша щільність вулиць та доріг в Саксаганському районі - 11,87км/км2, найменша в Тернівському (3,36 км/км2) та Інгулецькому (4,50км/км2) районах. Примітною особливістю є той факт, що щільність вуличної мережі Центрально - Міського району (4,37 км/км2) менша, ніж в середньому по місту.

Складну систему магістралей та доріг міста з розгалуженою мережею залізничних колій та пішохідних доріжок, тротуарів та маршрутів між собою та з переходами через річки та водойми, через природні та рукотворні перешкоди мають поєднувати відповідні штучні споруди. В місті Кривий Ріг збудовано 91 штучну споруду, а саме:

а) Транспортні розв'язки в різних рівнях - 8 штук.,

б) Мости - всього 23 шт.,

в) Переїзди – всього 26 шт.,

г) Залізничні шляхопроводи - всього 22 шт.,

д) Підземні пішохідні переходи - всього 6 шт.,

1.6. Інженерні мережі міста.

Водопостачання.

Водопостачання м. Кривий Ріг і Криворізького регіону здійснюється з двох основних джерел: Карачунівського водосховища, об'ємом 288,5 млн. м3, Південного водосховища, об'ємом 57,3 млн. м3 корисною віддачею 35,4 млн. м3, що наповнюється по каналу Дніпро-Кривий Ріг шляхом перекачування води з Каховського водосховища.

На кожному з названих водосховищ функціонують водоочисні споруди питної води, розміщені в їх прибережних зонах: Карачунівські водоочисні споруди продуктивністю 250 000 м3/доб і Радушанські споруди очищення питної води, розташовані на Південному водосховищі, продуктивністю 700000 м3/доб.

Система водопостачання м. Кривий Ріг централізована, загальною продуктивністтю 950000 м3/доб.

Основні магістральні водоводи, що подають питну воду на промислові

підприємства і житлову забудову м. Кривого Рогу, прокладені зі східної та західної сторін залізорудної смуги.

Західний магістральний водовод і східний магістральний водовод сполучені між собою перемичками водоводів, що проложені комунікаційними коридорами ЦГЗКа і ПівнГЗКа.

Система водопостачання Кривбасу є величезним комплексом споруд:

– 5 водосховищ (Карачунівське, Південне, Макортовське, Кресовське,

Дзержинське);

– 4 дамби I класу;

– канал Дніпро-Кривий Ріг;

– 2 комплекси очисних водопровідних споруд (Карачунівський, Радушанський);

– канал № 33;

– Саксаганський тунель;

– 780 км магістральних водопроводів діаметром 500-1400 мм;

– 45 резервуарів питної води.

Схема водопостачання міста розвивається шляхом нарощування потужностей Радушанських очисних споруд і будівництва додаткових водоводів. Основними проблемами існуючої системи водопостачання є значне скорочення обсягів водоспоживання, наявні магістральні діаметри завищенні, значний знос магістральних мереж.

Ступінь зносу мереж по районам міста складає 60%, оскільки основну

кількість мереж побудовано в 70-роки ХХ століття.

Госпобутова і промислова  каналізація.

На сьогоднішній день місто Кривий Ріг має одну із найскладніших в Україні систем водовідведення. Специфічні характеристики системи водовідведення міста Кривого Рогу обумовлені його відмінними особливостями, як великого промислового регіону, характером розміщення промислових комплексів. На роботу системи водовідведення значно впливають такі фактори, як значна протяжність міста, відсутність рельєфу, необхідного для будівництва самопливної каналізації, специфіка геології. Це і призвело до будівництва великої кількості насосних станцій.

Житлова забудова міста і промислові підприємства охоплені централізованою системою водовідведення. Стічні води системою самопливних колекторів, насосних станцій і напірних трубопроводів поступають на очисні споруди з повною біологічною очисткою стічних вод. Загальна кількість стічних вод, які надходять від міста, складає 67577,9 тис.м3/рік.

На сьогоднішній день в місті експлуатується 115 каналізаційних насосних станцій, з них 11 головних насосних станцій, які перекачують стічні води на очисні споруди, 104 насосні станції працюють в схемі водовідведення міста. На каналізаційних насосних станціях встановлено 308 одиниць насосних агрегатів.

Враховуючи особливості функціонування мережі водовідведення в місті експлуатується 5 відокремлених комплексів очистки господарсько-побутових стічних вод.

Зливова каналізація.

На даний час у місті Кривому Розі існує повна роздільна система каналізації.

Існуюча водостічна мережа міста охоплює усі райони: Центрально-Міський, Саксаганський, Дзержинський, Жовтневий, Тернівський, Довгинцевський, Інгулецький.

Організація поверхневого стоку адміністративних, житлових і промислових районів вирішена застосуванням водостічних мереж закритого, відкритого та змішаного типів.

Водостічна мережа відкритого типу (лотки, канави) з випуском води на рел’єф, де не передбачено інтенсивного руху транспорту.

Водостічна мережа закритого типу транспортує зливові стоки по підземним колекторам до очисних споруд або в місця скиду зливових стоків. На проммайданчиках шахт міста Кривого Рога існує водостічна мережа змішаного типу з очисними спорудами зі скидом цих вод в існуючі хвостосховища.

Газопостачання.

На даний період природний газ в Україну надходить з газотранспортної системи Росії, змішується з газом єдиної газотранспортної системи Україні і надходить споживачам  міста Кривий Ріг та Інгулець мають централізоване газопостачання. Джерелом централізованого газопостачання є магістральні газопроводи:

- ШДКРІ (Шебелинка - Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Ізмаїл), по газопроводу діаметром Ду = 1200 мм;

- ШДО-І (Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса), по газопроводу діаметром Ду

= 700мм;

- ШДО-ІІ (Шебелинка-Дніпропетровськ-Одеса), по газопроводу діаметром Ду = 1000 мм;

- ЄККР (Єлецький - Кременчук - Кривий Ріг) по газопроводу діаметром Д =

1200 мм;

- Кременчук-Кривий Ріг по газопроводу діаметром Ду=700 мм.

Від вказаних магістральних газопроводів газ підводиться до двох автоматичних газорозподільних станцій (АГРС) і п'яти ГРС (ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3, ГРС-4 і ГРС-6). Газорозподільні станції №№1, 2, 3, 6 забезпечують газом міські газові мережі, а ГРС-4 – м. Інгулець, що входить до Інгулецького адміністративного району Криворізької міськради. Для редукування газу встановлено і експлуатується 192 стаціонарних газорегуляторних пунктів (ГРП), 516 шафових ГРП, 1956 будинкових регуляторів.

Завдяки триступінчатій системі газопостачання існує можливість оперативно вирішувати питання газопостачання міста, сільських населених пунктів, промислових підприємств.

Рівень газифікації по регіону складає 98%.

Теплопостачання.

Теплопостачання житлово-цивільного сектору міста Кривого Рогу здійснюється централізованими та децентралізованими системами. Послугу централізованого теплопостачання у місті забезпечують 2 організації: ДП «Криворізька теплоцентраль» і КПТМ «Криворіжтепломережа», - а також відомчі котельні.

Основними джерелами централізованого теплопостачання міста є 6 районних опалювальних котелень (знаходяться на балансі ДП «Криворізька

теплоцентраль»), а також великі опалювальні котельні КПТМ «Криворіжтепломережа». Всього на балансі КПТМ «Криворіжтепломережа» знаходиться 76 котелень, 56 з яких мають потужність до 10 Гкал/год (11,63

МВт), а 2 розташовані в підвальних поверхах, що не допускається діючими

нормами.

Виходячи із перспективи розвитку сельбищної території Кривого Рогу, теплопостачання існуючого та нового багатоквартирного житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування міста вирішується на базі існуючих опалювальних котелень, через використання резервів їх встановлених потужностей, а також через будівництво нових джерел теплопостачання.

Теплопостачання одноповерхової забудови і надалі передбачається індивідуальним тепловим обладнанням. Теплопостачання окремих нових об’єктів, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих джерел, при відсутності можливості додаткового підключення нових абонентів, пропонується через застосування групових, модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, або з урахуванням вимог чинного законодавства, систем поквартирного опалення, що дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність введення в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва.

Електропостачання.

Для живлення споживачів, розташованих на території міста, передбачена відповідна система електропостачання. Система електропостачання охоплює всіх споживачів, пристосована до забудови міста й обумовлює необхідність

відповідного розвитку розподільних електричних ятерів.

Електропостачання м. Кривий Ріг виконане від підстанцій:

1. ПС330/150/35кВ «Рудна»;

2. ПС 330/35/6 кВ «Першотравнева»;

3. ПС 330/35/6 кВ «Горная»;

4. ПС 330/150/3 5 кВ «Південна»;

5. ПС 750/330/150 кВ Криворізької ТЄЦ;

6. ПС 330/35 кВ «Кіровська».

Зв'язок електричних мереж міста з енергосистемою здійснюється напругою

330 кв по наступних лініях електропередачі:

1. Придніпровська ГРЭС - ПС330/150/35 кВ «Першотравнева»;

2. КРЭС-2 - ПС330/150 кВ «Південна»;

3. ПС330/150 кВ «Південна» - ПС330/150/10 кВ «Кіровська»;

4. ПС330/150/10 кВ «Кіровська» - ПС330/150/35 кВ «Першотравнева»;

5. ПС750 кВ «Дніпровська» - ПС330 кВ «Першотравнева» й «Рудна»;

6. КРЭС-2 - ПС330 кВ «Кіровська»;

7. Крем. ГЕС - ПС330 кВ «Першотравнева».

Підстанції розташовані в межах міста й приєднані до енергосистеми лініями електропередач ЗЗ0кВ від Кременчуцької ГЕС, Дніпровської ТАК-750, Криворізької ТЄЦ та Придніпровської ГРЄС.

Електропостачання промислових підприємств виконується від головних знижувальних підстанцій, до яких підключені підстанції, розташовані на майданчиках підприємств: ПАО «ПівнГЗК»,  ПАО «Кроріжзалізрудком»,  ПАО «ЦГЗК», ПАО «АрселорМіттал», ПАО «ІнГЗК», ПАО «КЗГО».

Основними опорними підстанціями електропостачання комунальних споживачів  є підстанції 330 кв «Південна», «Першотравнева», «Кіровська», «Гірська» й «Рудна». Основні розподільні підстанції 150 кВ: «Гвардійська», «Жовтнева», «Красина», «Наклонноствольная», «Артем ЦРП», «Східна», «Батуринська», «Ювілейна» й «Правда».

- електропостачання комунальних споживачів виконується від трансформаторних підстанцій напругою 6кВ або 10кВ, підключених до підстанцій:« Гвардійська», «Східна», «Правда», «Крессовська - житлова».

Генеральним планом передбачається будівництво нових і частково реконструкція існуючих мереж і підстанцій:

- підстанції 35/10 у Довгинцівському районі передбачається живлення від ПС150/35/6 КОГО-1;

- підстанції 35/6 в Ценрально-міському районі(центральний ринок), передбачається живлення від ПС150/35/6 «Правда»;

- підстанції 150 кВ ГПП-5 на ІнГЗК передбачається живлення від ПС 750/330/150 кВ Криворізької ТЄЦ;

- тягової підстанції 35 кВ на ПивГЗК передбачається живлення від ПС 150/35/10 кВ №4;

- реконструкція підстанції 150/6 «Наклоноствольная».

Також передбачається будівництво тягових підстанцій для розвитку міського електричного транспорту. У зв'язку з новим житловим будівництвом та зміною забудови, на першу чергу и розрахунковий період передбачається реконструкція існуючих мереж 6, 10 кВ і будівництво нових мереж та мережних споруд на напрузі 10 кв.

1.7.Система транспорту.

Місто Кривий Ріг є значним транспортним та промисловим вузлом України. Міжміські, приміські, внутрішньоміські пасажирські та вантажні перевезення міста забезпечує потужна та розвинута мережа залізничних доріг, автомобільних доріг державного та місцевого значення.

Всі великі підприємства міста презентують гірничо-металургійну промисловість, при цьому належать до різних форм власності різних держав світу.

Місто Кривий Ріг розташовано в центральній частині України. На півночі, на відстані 118км розташовано місто Кіровоград. На північний схід, на відстані 140км розташовано обласний центр Дніпропетровської області – місто Дніпропетровськ. На сході, за 193км, знаходиться місто Запоріжжя, а за 103км – місто Нікополь. На південь розташовані ще два крупних обласних центри: Миколаїв - за 184км та Херсон, за 195км.

Існуючі та колишні великі промислові підприємства і кар'єри ділять місто Кривий Ріг на окремі райони та частини, транспортна доступність до кожного з яких має відповідні обмеження.

Центр міста Кривого Рогу складається з сучасної забудови з розвиненою транспортною інфраструктурою. Інші райони міста мають роками сформовану історичну забудову, головним чином з індивідуальних одноповерхових житлових будинків з присадибними ділянками, вздовж існуючих підприємств гірничорудної промисловості. Транспортний зв'язок між районами міста виконується залізницею, автомобільним транспортом, трамваями та тролейбусами. Причому трамваї рухаються як в звичайному режимі на землі, так і в швидкісному режимі під землею.

Зовнішній зв'язок міста Кривого Рогу з прилеглими населеними пунктами на цей час здійснюється по існуючій вулично-дорожній мережі з виходом на дві автомобільні дороги національного значення та систему автомобільних доріг місцевого значення.

Зовнішній транспорт.

Через місто Кривий Ріг не проходить жодна з міжнародних транспортних магістралей. Основним зовнішнім транспортом всього Криворізького басейну по об'ємам перевезень був, є і буде залишатися залізничний транспорт. На сьогодні місто обслуговує достатньо розвинутий транспортний комплекс, інфраструктура якого складається зі споруд та обладнання зовнішнього транспорту залізничного та автомобільного, мережі зовнішніх транспортних артерій.

Залізничний транспорт.

Залізничний транспорт є одним з основних видів транспорту в освоєнні

вантажних та пасажирських перевезень в Дніпропетровській області та Криворізькому вузлі зокрема. В Криворізькому залізничному вузлі перетинаються електрифіковані лінії:

- Запоріжжя – Апостолове – Кривий Ріг;

- Верховцево – Кривий Ріг – Долинська;

- П'ятихатки – Кривий Ріг.

Криворізький залізничний вузол обслуговує великі підприємства гірничодобувної, металургійної та машинобудівної промисловості.

Основними вантажами, що відправляються з Кривого Рогу залізничним транспортом, були і залишаються руда та метал, що завозяться – кам'яне вугілля, флюси, будівельні матеріали, продовольчі та промислові товари.

До основних вантажних станцій, по об'єму виконаних робіт, відносяться ст. Кривий Ріг Головний, ст. Інгулець, ст. Терни, ст. Шмакове, ст. Рокувата, ст.Батуринська, ст. Кривий Ріг. Основні обсяги вантажних та пасажирських перевезень забезпечує фактично 21 залізнична станція, що розміщуються на залізничних коліях Криворізького вузла.

Для обслуговування пасажирських перевезень в межах м. Кривий Ріг і прилеглого району є існуючі пасажирські станції: Кривий Ріг-Західний, Рокувата, Тимково, Інгулець, Долинська, Кривий Ріг та інші. Щорічно послугами залізниці у дальньому та приміському сполученні користуються близько 12 млн осіб.

Автотранспорт.

Транзитні автомобільні зв'язки в межах всієї території України забезпечує щільна мережа автомобільних доріг державного і місцевого значення. Через місто Кривий Ріг проходять дві магістральні автомобільні дороги національного значення та одна автомобільна дорога місцевого значення.

Дороги державного та місцевого (територіального) значення забезпечують зв'язки міста Кривого Рогу з найближчими обласними центрами: Дніпропетровськом, Кіровоградом, Запоріжжям, Миколаєвом, Херсоном та головними промисловими, торгівельними та курортними центрами нашої держави. Проходячи безпосередньо територією міста, автомагістралі державного значення значно навантажують транзитними транспортними потоками міські магістралі, що погіршує в цілому транспортну ситуацію в місті та має значний вплив на екологічний стан. Аналогічна ситуація і з територіальними автомобільними дорогами. Ці автомобільні дороги також прокладено через місто.

Повітряний транспорт.

КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» має площу 166,119га, в тому числі: територія аеропорту - 163,959га. Аеропорт міста Кривий Ріг може кожен день приймати до 60 великих літаків та ще до 50 літаків малої авіації та гелікоптерів. Аеродром має дві злітно-посадкові смуги: основна злітно-посадкова смуга 3100x42 м має штучне армобетонне покриття; ґрунтова злітно-посадкова смуга 2500x75 м.

Аеропорт має два аеровокзали з пропускною здатністю 400 пасажирів (загальною площею 5756,57 м2, де проведено реконструкцію, зал законсервовано) та 100 пасажирів (загальною площею 2625м2).

Пасажирський транспорт.

Місто Кривий Ріг має розгалужену мережу автобусного сполучення з містами України та області. В місті вже довгі роки працює один центральний автовокзал та три автостанції.

Основні об'єми пасажироперевезень в місті Кривий Ріг здійснюється звичайними та швидкісними трамваями, тролейбусами, автобусами та мікроавтобусами, легковим транспортом. На автобусних маршрутах міста працює 42 маршрути міських автобусів та 75 маршрутів мікроавтобусів загального користування.

1.8.Озеленення і благоустрій території міста.

Озеленені території є найважливішими елементами планувальної структури міста. Їх розміщення залежить від природно-ландшафтних і кліматичних особливостей території.

Ландшафтно-рекреаційні зони розміщуються на території природних комплексів міста, тісно пов'язуються з сельбищними територіями та зеленою зоною міста. Ландшафтно-рекреаційна зона міста Кривий Ріг формується на основі нових зелених насаджень загального користування, озеленення санітарно-захисних зон і створення нових масивів спортивно - рекреаційних комплексів (зон масового відпочинку). Враховуючи значний природний ресурс Карачунівського водосховища, генеральним планом приділена значна увага розширенню рекреаційної діяльності вздовж східного берега водосховища, та включенню в межі міста потенційних територій, що придатні для рекреаційного освоєння.

Озеленені території – це існуючі масиви посадок дерев та кущів, газонні поверхні, квітниково-декоративне оздоблення, які виконують санітарно-гігієнічну, містобудівну, функціональну та естетичну роль в процесі функціонування поселень. Об’єднані в одну систему, вони формують єдину комплексну зелену зону міста.

За територіальними ознаками озеленені території комплексної зеленої зони поділяються на міські та позаміські.

За функціональними ознаками та згідно з ДБН 360-92** озеленені території комплексної зеленої зони поділяються на території:

- загального користування;

- обмеженого користування;

- спеціального призначення.

Структурними елементами комплексної зеленої зони міста є: парки (міські, дитячі, спортивні, меморіальні тощо), зоологічні та ботанічні сади, сквери та бульвари, озеленені ділянки на території житлової забудови закладів обслуговування, вздовж похідно-транспортних меж, а також озеленення санітарно-захисних та охоронних зон.

Схема функціональної організації утворюється на певній автономії відділених функціональних зон, що забезпечує їм умови незалежного територіального розвитку.

На сьогодні площа всіх зелених насаджень у місті складає 16222,0га, у тому числі на балансі управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради – 1379,7га, у тому числі: 21 парк – 303,4га, 16 садів – 54,73га, 116 скверів – 98,88га, 6 площ – 3,05га, 21 бульварів – 51,69га, 11 набережних – 30,99га, зелених зон біля ставків, на пляжах – 92,15га, насаджень на кладовищах – 247,4га, розсадників – 182,0га, 164 зелених зон на вулицях та проспектах – 315,42га.

Криворізький ботанічний сад Національної академії Наук України є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, має площу 75,0 м2. Дендрологічний парк є ботанічним садом - обєктом природно-заповідного фонду місцевого значення та підпорядкований державному підприємству «Криворізьке лісове господарство».

В межах міста знаходяться землі Криворізького і Дзержинського лісництв державного підприємства «Криворізьке лісове господарство» загальною площею 3125га.

Генеральним планом міста передбачається реконструкція багатьох парків та скверів міста. Пропонується також створення ландшафтних парків в районі старих кар’єрів Червоної Балки (вул. Урицького), вул. Весняна (МОДР) та інших територій, порушених старими гірничими роботами. Заплановано відновлення старого чудового парку колишнього радгоспу «Веселі Терни». Велике значення для міста в якості зеленої та рекреаційної зони має територія навколо Карачунівського водосховища: Криворізький район, с. Валове, Кіровка, Новогданцівка, Вільне, Інгулець, а також території міста, які примикають до Карачунівського водосховища з південного сходу та півдня:

– затоплений гранітний кар’єр, русло та прируслова частина ріки Інгулець нижче греблі водосховища. Тут пропонується організація об’єкту природно-

заповідного фонду – Карачунівського.

1.9. Планувальні обмеження.

Планувальні обмеження території міста визначаються у вигляді санітарно-захисних зон підприємств І-ІІІ, ІV-V класу шкідливості та кладовищ, а також зон акустичного забруднення від автомагістралей з відображенням об’єктів природно-заповідного фонду і територій зелених зон та зелених насаджень.

Підприємства та виробництва міста Кривого Рогу, згідно санітарної класифікації підприємств, виробництв та споруд і розмірів санітарно-захисних зон для них (Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ДСП-173-96, додаток 4), відноситься до слідуючих основних класів з нормативною санітарно-захисною зоною:

1. Клас І. А. Санітарно-захисна зона 1500 м:

- підприємства та виробництва по видобуванню залізних руд відкритим способом з використанням вибухових засобів (наприклад, кар’єри ПАТ

«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ГЗК «Укрмеханобр» ПАТ «ММК ім. Ілліча»);

2. Клас І. Санітарно-захисна зона 1000 м:

- підприємства по виробництву портландцементу (ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»);

- гірничо-збагачувальні фабрики, фабрики агломерування руд чорних металів (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК»);

- виробництво чавуну і сталі (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг);

- коксохімічне виробництво (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг);

- виробництво асфальтобетону;

3. Клас ІІ. Санітарно-захисна зона 500м:

- виробництво по переробці домених та сталеплавильних шлаків(ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг);

- полігони твердих побутових відходів;

- прокатні цехи;

4. Клас ІІІ. Санітарно-захисна зона 300 м:

- відвали гірничодобувної промисловості ( п. 8.33 ДСП-173-96);

- хвостосховища гірничо-збагачувальних комбінатів ( п. 8.33 ДСП-173-96);

- кладовища;

5. Клас ІV. Санітарно-захисна зона 100 м:

- виробництво бетонних виробів;

- виробництво по видобуванню руд металів шахтним способом (шахти ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПАТ «Євраз Суха Балка», шахтоуправління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Центральний ГЗК» (ш. ім. Орджонікідзе)

- підприємства по обслуговуванню автомобілів (вантажні автомобілі, автобуси);

- хімчистки;

- виробництво машин та приладів;

- підприємства металообробної промисловості;

- залізничні вокзали, автовокзали;

6. Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м:

- столярно-теслярські та меблеві підприємства;

- підприємства по обслуговуванню автомобілів (легкові автомобілі)

- друкарні;

- швейні фабрики;

- виробництво взуття;

- хлібзаводи, молокозаводи, овочесховища ті інше.

Санітарно-захисні зони зони багатьох підприємств міста, особливо гірничо - металургійного комплексу, перетинаються. Багато підприємств міста мають розрахункові (не нормативні) санітарно-захисні зони, що дозволяється (п. 5.7 ДСП-173-96). Слід відмітити, що всі гірничорудні об'єкти по відкритому видобутку руди Кривбасу по санітарній класифікації мають бути віднесені до підприємств класу 1. А з нормативною санітарно-захисною зоною 1500м – до кар'єрів з видобутку залізних руд відкритим способом з використанням вибухових засобів. Але, враховуючи ситуацію в місті стосовно розселення та рудничних розробок в довоєнні і післявоєнні роки, забудови та особливості розвитку кар'єрів в 50-60 роки, існуючі тоді нормативні вимоги (або їх відсутність), нормативна 1,5-кілометрова відстань від зони вибухових робіт кар'єрів до сельбищної зони не завжди витримується. Відповідно до санітарних норм СН-245-71 (до виходу у світ ДСП-173-96), розмір СЗЗ для залізорудних кар'єрів встановлювався рівним 500м. Санітарними правилами (п. 5.7 ДСП-173-96) при належному обґрунтуванні допускається скорочення розмірів СЗЗ кар'єрів до 500м. Але фактично при високому фоновому забрудненні повітря в місті, досягнення прийнятних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі як нормативної, так і розрахункової скороченої СЗЗ часто не досягається. Територія СЗЗ залишається при цьому «буферною» зоною, але не так для досягнення санітарно-гігієнічних нормативів, як для зниження рівнів шкідливих факторів з більш високих значень до більш низьких.

Тобто, при будь-яких розмірах СЗЗ (зменшених, нормативних, збільшених) в існуючих умовах наднормативно забрудненого повітря Кривого Рогу не буде виконуватися санітарна вимога – на зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житла, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

В таких умовах проектування і будівництво об'єктів, технічна реконструкція існуючих об'єктів в Кривому Розі повинні реалізуватися тільки з виконанням компенсаційних заходів зі зменшення викидів в атмосферне повітря.

Рішення проблеми наднормативного фонового забруднення атмосферного повітря в місті можливе тільки за поетапної реалізації екологічної програми такої, як Довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011-2022 роки. В межах затверджених санітарно- захисних зон підприємств міста знаходиться певна кількість житлових будинків та проживає певна кількість мешканців. Відселення мешканців проводиться згідно затверджених графіків.

Інформація про відселення мешканців із санітарно-захисних зон наведена в таблиці №2. Підприємства, в санітарно-захисних зонах яких проживають мешканці, повинні проводити: інвентаризацію житла, обґрунтування термінів

відселення мешканців, розрахунок компенсації втрати житла.

Табл. №2

| Назва підприємства | Графік відселення із СЗЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адреса | Кількість мешканців | Рік відселення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | вул. Орджонікідзе, 4,35, 46,48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59,60, 64, 66; вул. Тбіліська, 1, 4; вул. Островського, 1. | 742 чоловіка | Планується провести у термін 2010-2015р.р. |
| ш. «Родина» ПАТ «Кривбасзалізрудк ом» | вул. Магнітогорська, 28, кв. 1-7; вул. Магнітогорська, 27, кв. 1-2; вул. Магнітогорська, 25, кв. 1-3; вул. Магнітогорська, 23, кв. 1-2; | чоловік 16, сімей7 чоловік 9, сімей 7 чоловік 12, сімей3 чоловік 9, сімей 3 | 2004, 2005, 2009р.р. 2010р. 2005, 2007 та 2011р.р. 2009, 2010р.р. |
| ПАТ «Інгулецький ГЗК» | сел. Степове | 226 чоловік, 116 сімей | 2010-2015р.р. |
| Шахта ім.Леніна ПАТ «Кривбасзалізрудком» | вул.Ломоносова, б.19 вул.Снігірьова, б.75,103 | 2 4 | 2011 |
| Шахта “Гвардійська» ПАТ «Кривбасзалізрудком» | вул.Лаштоби | 12 | 2011 |
| ш.”Октябрьска” ПАТ «Кривбасзалізрудком» | вул. Ужгородська, №2,4 кв. 1,2 | 4с./7чол. 4с./6чол. | буд. №2 – 2011 буд. №4-2015 |
|  | вул. Радищева, №1,2,3,4 кв. 1,2 | 4с./6 чол. 2с./3чол. 2с./4 чол. 2с./4 чол. | буд. №1-2011 буд. №2-2013 буд. №3 - 2015 буд. №4 – 2014 |
|  | вул. Скреперна №1,3 кв. 1,2 | 2с./4 чол. 3с./6чол. | буд. №1-2013 буд. №3-2014 |
|  | вул. 9-го Січня, №3 кв.1, 2 | 1с./1чол. | буд. №3-2012 |
| ш. ім. Фрунзе, ПАТ «Євраз Суха Балка» | вул. Фрунзе, 12 | 6с/21чол. | Відселення мешканців із СЗЗ проведено в повному об’ємі в 2007 році |

1.10. Пропозиції що до заходів для розвитку міста Кривий Ріг.

Генеральний план пропонує наступні заходи розвитку м. Кривого Рогу:

1. Підвищення рівня екологічної та техногенної безпеки, основними складовими елементами якої є:

– зменшення рівня забруднення навколишнього середовища;

– ліквідація наслідків підтоплення територій міста;

– впровадження нових технологій утилізації відходів;

– організація та підвищення ефективності екологічного моніторингу

– контроль стану підземних пустот.

2. Реформування міської системи охорони здоров’я, основними складовими елементами якої є:

– підвищення якості обслуговування населення;

– зменшення рівня захворюваності та малюкової смертності;

– збільшення рівня народжуваності

– оновлення матеріально-технічного обладнання.

3. Підвищення доступності та якості освіти, основними складовими елементами якої є:

– оптимізація мережі навчальних закладів;

– удосконалення системи управління освітою;

– підвищення ефективності функціонування освіти;

– запровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних систем;

– поліпшення матеріально-технічного забезпечення.

4. Модернізація житлово-комунальної сфери та інфраструктури міста, основними складовими елементами якої є:

– створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

– активне впровадження енергоефективних технологій у комунальну сферу;

– розвиток механізмів державно-приватного партнерства;

– оновлення рухомого складу міського електричного транспорту;

– створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

5. Розвиток інноваційних методів взаємодії влади та бізнесу, основними складовими елементами якої є:

– спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;

– зменшення часових і грошових витрат при одержанні дозвільних документів;

– створення комфортних умов для отримання публічних послуг;

– вдосконалення муніципального управління;

– встановлення зворотнього зв'язку із суб'єктами господарювання.

6. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій, основними складовими елементами якої є:

– розширення й підтримка діяльності мережі бізнес-центрів, інноваційних центрів та інших об’єктів інфраструктури залучення грошових кошів;

– забезпечення інформаційної і організаційної підтримки іноземних інвесторів;

– формування позитивного інвестиційного іміджу міста;

– формування баз даних об'єктів для інвестування та інвестиційних проектів;

– забезпечення супроводу стратегічних (пріоритетних) інвестиційних проектів.

7. Збереження і розвиток духовного та культурного потенціалу міста,

основними складовими елементами якої є:

– створення умов для організації культурного дозвілля мешканців;

– забезпечення підтримки та розвитку міських творчих колективів;

– перетворення бібліотечної мережі у центри розвитку культурних та духовних цінностей;

– активне використання місцевого історико-культурного потенціалу;

– поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів культури.

1.11. Основні техніко - економічні показники (ТЕП).

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан на 01.01.2011 | Розрахунковий строк на 01.01.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Населення | тис.чол. | 666,393 | 641,143 |
| 2. | Територія, усього | га | 43 000,20 | 43 000,20 |
| 3. | Житловий фонд | тис. м2 тис. кількість квартир | 16 918,2 240,454 | 17 986,2 264,49 |
|  | - багатоквартирний | тис.м2/% | 12 543,02/74,1 | 13 305,09/73,9 |
|  | - садибний | тис.м2/% | 4 375,18/25,9 | 4 681,11/26,1 |
|  | Житлова забезпеченість, усього | м2/люд. | 25,4 | 28,2 |
|  | - в багатоквартирній забудові | м2/люд. | 24,5 | 27,9 |
|  | - в садибній забудові | м2/люд. | 28,3 | 28,4 |
| 4. | Баланс територій |  |  |  |
|  | - житлова забудова | га | 3 717,07 | 4 505,67 |
|  | - цивільна забудова | га | 2 325,13 | 3 230,13 |
|  | - рекреаційні зони (зонивідпочинку) | га | 3 048,45 | 4 728,46 |
|  | - промислова, в тому числі комунально – складська | га | 16 216,47 | 18 455,57 |
|  | - зовнішнього транспорту | га | 2 560,75 | 3 520,0 |
|  | - для технічної інфраструктури | га | 252,61 | 380,25 |
|  | - спецпризначення | га | 3 338,75 | 3 500,10 |
|  | - сільськогосподарського використання | га | 7 385,37 | 1 000,50 |
|  | - ліси та інші лісовкриті площі | га | 2 805,56 | 3 200,0 |
|  | - землі під водоймами | га | 1 328,04 | 1 328,04 |
| 5. | Сфера обслуговування |  |  |  |
|  | - Дитячі дошкільні заклади | тис. місць | 23,077 | 24,834 |
|  | На 1 000 чол. населення | місць | 35,0 | 39,0 |
|  | - Загальноосвітні школи | тис. місць | 61,785 | 49,748 |
|  | На 1 000 чол. населення | місць | 93,0 | 78,0 |
|  | - Лікарні | тис. ліжок | 6,558 | 11,295 |
|  | На 1 000 чол. населення | ліжок | 10,0 | 18,0 |
|  | - Поліклініки | тис. відвідувань на зміну | 18,832 | 16,081 |
|  | На 1 000 чол. населення | відвідувань за зміну | 28,0 | 25,0 |
|  | - Пожежні депо | пожежних автомобілів | 37 | 47 |
|  | На 1 000 чол. населення | пожежних автомобілів | 0,06 | 0,07 |
| 6. | Транспорт |  |  |  |
|  | Довжина магістральних вулиць, | км | 2 528,16 | 2 628,16 |
|  | у т.ч.: загальноміського значення | км | 199,53 | 220,0 |
|  | районного значення | км | 2 328,63 | 2 500,0 |
|  | Щільність мережі магістральних вулиць | км/км2 | 0,47 | 0,5 |
|  | Довжина ліній пасажирського транспорту (по осі вулиць): | км | 4 868,2 | 5 000,0 |
|  | - тролейбус | км | 255,4 | 265,4 |
|  | - автобус | км | 2 047,0 | 2 300,0 |
|  | - швидкісний трамвай | км | 43,6 | 73,6 |
|  | - трамвай | км | 88,11 | 95,11 |
|  | Щільність транспортної мережі | км/км2 | 5,96 | 6,0 |
|  | Загальний об’єм пасажирських перевезень, всього | млн. пас. за рік | 135,70 | 150,0 |
|  | у т.ч. по видах транспорту: |  |  |  |
|  | - автобус+легковий | млн. пас. за рік | 73,0 | 75,0 |
|  | - тролейбус | млн. пас. за рік | 21,6 | 25,0 |
|  | - трамвай | млн. пас. за рік | 23,3 | 30,0 |
|  | - швидкісний трамвай | млн. пас. за рік | 17,80 | 20,0 |
|  | Рівень забезпечення індивідуальним транспортом: - легкові індивідуальні автомобілі; | одиниць/тисмешканців | 144,0 | 150,0 |
|  | Кількість індивідуального транспорту: - легкових автомобілів; - вантажних автомобілів | одиниць | 95 919,0 12 412,0 | 97 000,0 12 500,0 |
|  | Рухомий склад, що обслуговує міські маршрути: |  |  |  |
|  | - тролейбус | одиниць | 64,0 | 60,0 |
|  | - автобус | одиниць | 1 300,0 | 1 200,0 |
|  | - трамвай | одиниць | 46,0 | 40,0 |
|  | - швидкісний трамвай | одиниць | 46,0 | 40,0 |
|  | Види зберігання легкового індивідуального транспорту, всього, з них: - в мало- та багатоповерхових гаражах; - на автостоянках; | одиниць одиниць | 48 310,0 3 550,0 | 60 000,0 5 000,0 |
| 7. | Інженерне обладнання території |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: - питної якості - технічної якості - шахтної | тис.м3/ рік | 161561 203059 17251 | 127100 212400 16500 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу (ВОС) | тис.м3/ добу | 950,0 | 950,0 |
|  | Джерела водопостачання, що використовуються: | тис. м3/добу | 700,0 | 700,0 |
|  | Карачунівський водопровідний комплекс | тис. м3/добу | 250,0 | 250,0 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/рік | 67578 | 60282 |
|  | Потужність каналізаційних очисних споруд | тис.м3/добу | 458,4 | 458,4 |
|  | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Об’єми побутового сміття | тис. м3/рік | 1 186,1 | 1 141,2 |
|  | Удосконалені звалища | од. /тис. м3/рік | 4/580,0 | 4/560,0 |
|  | Сміттєпереробне підприємство | од./тис. м3/рік | - | 3/360,0 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерелтепла (житлово-комунальний сектор) | МВт (Гкал/добу) | 4 429 (3 808) | 3 150 (2 709) |
|  | Подача тепла, всього | МВт (Гкал/добу) | 2 360 (2 029) | 2 360 (2 029) |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | ГРС-1 (482 тис.м3/годину) | тис.м3/годину | 87,0 | 87,0 |
|  | ГРС-1А (400 тис.м3/годину) | тис.м3/годину | 132,0 | 132,0 |
|  | ГРС-2 (202 тис.м3/годину) | тис.м3/годину | 142,0 | 142,0 |
|  | ГРС-3 (100 тис.м3/годину) | тис.м3/годину | 54,0 | 54,0 |
|  | ГРС-6 (544 тис.м3/годину) | тис.м3/годину | 60,0 | 60,0 |
|  | ГРС-4 (м. Інгулець) (40 тис.м3/годину) | тис.м3/годину | 25,0 | 25,0 |
|  | АГРС с.Кам’яне Поле (3 тис.м3/годину) | тис.м3/годину | 1,7 | 1,7 |
|  | АГРС с.Веселе (3 тис.м3/годину) | тис.м3/годину | 1,9 | 1,9 |
|  | Споживання газу | млн.м3/рік | 1643 | 1416 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне електричне навантаження | млн. кВт/рік | 1,128 | 1,5 |
|  | Джерела покриття електронавантажень | млн. кВт | 2,0 | 2,0 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Розчистка русел річок, струмків | км | 5,6 | 18,0 |
|  | Розчистка водойом | га | - | 1 600,0 |
|  | Благоустрій пляжів | га | 0,5 | 1,0 |
|  | Влаштування дамби обвалування | км | - | 1,0 |
|  | Берегозакріплення | км | 5,2 | 7,0 |
|  | Влаштування набережної | км | 3,0 | 5,0 |
|  | Підсипка (намив) території всього (під житлову забудову) | тис. м3 | 7,8 | 10,5 |
|  | Заходи по боротьбі з підтопленням | га | 5,0 | 85,0 |
|  | Протиерозійні заходи | га | 240,0 | 400,0 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | 197,0 | 1 216,0 |
| 9. | Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |
|  | Санітарно-захисні зони, всього | тис. га | 275,0 | 283,0 |
|  | у т.ч. озеленення | тис. га | 5,0 | 33,0 |

РОЗДІЛ 2.  ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.

2.1. Особливості зонування територій.

Зонування території полягає у визначенні всіх доцільних або припустимих видів ії використання і забудови, їх взаємного просторового розташування і встановлення меж зон, регламентації планувальних параметрів і стандартів забудови земельних ділянок у кожній зоні.

Правила мають спиратись на такі засади зонування території,  які мають забезпечити функціональну, планувальну та соціально-економічну, екологічну, естетичну сумісність всіх існуючих або намічувальних видів ії ви користування і забудови та найбільше відповідали б інтересам ії розвитку. Кожна зона розглядається у Правилах з позицій досягнення функціональної цілісності, а також економічної, соціальної достатності.

При вираженні домінуючій функції можливі різні сполучення основного та різних додаткових видів використання і забудови території. Оптимальним є таке сполучення, коли домінуючий вид використання території доповнюється іншими видами використання, які з ним сумісні, є бажаними для підтримки основної функції, збагачують ії, сприяють покращанню життєвих умов населення, скороченню його просторових переміщень, поліпшенню загального вигляду території або забезпечують інші переваги.

Після визначення просторового окреслених основних видів використання території необхідно скласти ( з урахуванням вимог державних будівельних норм, існуючого стану тощо) перелік необхідних доповнюючих видів використання. Крім того, мают бути визначені додаткові види використання території. Які за сумою екологічних, планувальних та інших характеристик в принципі можуть сполучатись з основними та доповнюючи ми типами використання ( наприклад розміщення автозаправних станцій техничного обслуговування легкових автомобілів в центральній частині населеного пункту). Може бути застосований підхід, при якому, виходячи з названих вище характеристик, визначаються ті види використання, які безумовно не можуть сполучатись з основними та доповнюючи ми видами. Тоді всі інші види визнаються дозволеними для зони.

Але остаточним критерієм віднесення території до зони певного типу є можливість встановлення системи однорідних планувальних характеристик для усіх або переважної більшості земельних ділянок на цій території, а також єдиних норм (стандартів) їх забудови. Така однорідність спрямована на виключення конфліктів різної природи. Зокрема, нівелювання висоти будівель виключатиме ситуацію, коли серед одноповерхових садиб зненацька (але з додержанням чинних державних будівельних норм) виникає кількоповерховий будинок, тінь від якого зводить нанівець садівництво на сусідніх ділянках.

Функціональних поділ території розглядається як початковий для зонування ( таке рішення може прийматися розробниками правил зонування навіть і в разі потреби деякого непринципового корегування містобудівної документації, що може здійснюватись одночасно з роботою над правилами зонування).

На територіях, які вже повністю або в переважній частині забудовані, поділ на зони і визначення умов використання земельних ділянок має метою забезпечення сталого і доцільного для кожної зони характеру використання земель і будівель, а також створення для їх власників гарантій, що  на прилеглих земельних ділянках будуть допускатись лише прийняті з екологічних, функціональних, естетичних міркувань види використання і забудови, які не спричинять життєвих ускладнень, знецінення землі і майна. Якщо затвердженим Генеральним планом визнано доцільність збереження домінуючого виду використання території при запланованому містобудівному розвитку, віднесення ії до певної функціональної зони не становить труднощів.

На території районів, де забудова застаріла і не відповідає сучасним вимогам, генеральним планом запропоновані реконструктивні заходи, можливі й певні зміни у використанні території, які потягнуть  віднесення ії до іншої зони. Встановлення такої зони з відповідними нормативними вимогами щодо використання і забудови земельних ділянок не означає безумовного припинення існуючого екстенсивного землекористування і ліквідації несучасної забудови. Вони можуть існувати й надалі невизначений час. Набувши статусу «невідповідних правилам».

Для територій, де існує наявність несумісних видів використування, генерльним планом мають передбачатись заходи з поліпшення стану (можливо винесення певних об’єктів). І в цьому випадку при здійсненні зонування слід керуватись, в першу чергу, пропозиціями планувальної документації. Усі види використання, які неприйняті для визначеної зони, відносяться до «невідповідних».

Для вільних територій, які плануються для забудови, Генеральним планом окреслено орієнтовані межі, планувальну структуру та характер забудови. В кожному окремому випадку необхідн встановити, чи цього досить для здійснення зонування. Якщо в планувальних пропозиціях поділ вільної території не визначено достатньо чітко (що можливо, зважаючи на завдання Генерального плану, масштаб його креслень), повстає необхідність більш детального планування.

2.2. Нормативно-правові акти або витяги з них, які необхідні для                       впровадження Зонінгу.

Нижче надані будівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту  Зонінгу території. У ціх нормах є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України № 559 від 25.05.2011. Положення про містобудівний кадастр.

Наказ Мінрегіону України  № 109  від 07.07.2011. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, їх склад та зміст.

Наказ Мінрегіону  України № 103 від 05.07.2011. Порядок видачі будівельного паспорту  забудови земельної ділянки.

Наказ Мінрегіону України  № 109 від 07.07.2011. Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких умови та обмеження не надаються».

ДБН 360 – 92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

ДБН Б. 1.1 - 6:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району».

ДБН  Б. 2. 2 – 3-2008 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту».

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» Київ 1996

ДСТУ 1.7-2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація.

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів.

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

ДСТУ  Н Б Б.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (Зонінг).

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”. (ст.17-18)

Водний кодекс Ураїни

Земельний кодекс України.

2.3. Типи територіальних зон і перелік допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах кожної окремої

територіальної зони.

Функціональна класифікація територій, типи територіальних зон.

Виходячи з аналізу існуючої забудови міста, а також перспектив функціонального використання та планувального розвитку, передбачених проектною документацією, на території міста можна виділити ряд функціональних типів територій, які, в свою чергу, підрозділяються на відповідні територіально-планувальні елементи – зони.

На території міста встановлюються такі типи територій з відповідними зонами:

Громадські  зони (Г):

Ділові зони міста (Г-1).

Навчальні зони міста (Г-2).

Культурні та спортивні зони (Г-3).

Лікувальні зони (Г-4).

Торгівельні зони (Г-5).

Житлові зони (Ж):

Зони садибної житлової забудови (Ж-1).

Зони блокованої житлової забудови (Ж-2).

Зони змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови (Ж-3).

Зони змішаної багатоповерхової житлової та громадської забудови

(Ж-4).

Рекреаційні зони (Р):

Рекреаційні зони  природних ландшафтів (Р-1).

Рекреаційні зони  активного відпочинку (Р-2).

Рекреаційні зони  озелених територій загального користування (Р-3).

Рекреаційні зони (Р-4).

Курортні зони (К):

Зони санаторіїв (КС).

Зони установ відпочинку і туризму (КВТ).

Зони транспортної інфраструктури (ТР):

Зона транспортної інфраструктури -залізнична смуга (ТР-1).

Зона транспортної інфраструктури (вокзали, аеровокзали, термінали, транспортні вузли) (ТР-2).

Зона транспортної інфраструктури (вулиці, майдани) (ТР-3).

Зони інженерної інфраструктури (ІН):

Головні об’єкти електромережі (ІН-1).

Головні об’єкти тепломережі, між об’єктних котелень, розподільчих об’єктів електромережі (ІН-2).

Магістральні інженерні мережі (ІН-3).

Комунально-складські зони (КС):

Зони розміщення об’єктів 1-класу санітарної класифікації (КС-1).

Зони розміщення об’єктів 2-класу санітарної класифікації (КС-2).

Зони розміщення об’єктів 3-класу санітарної класифікації (КС-3).

Зони розміщення об’єктів 4-класу санітарної класифікації (КС-4).

Зони розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації (КС-5).

Виробничі зони (В):

Зони підприємств I классу шкідливості (В-1).

Зони підприємств II классу шкідливості (В-2).

Зони підприємств III классу шкідливості (В-3).

Зони підприємств IV классу шкідливості (В-4).

Зони підприємств V классу шкідливості (В-5).

Спеціальні зони (C) :

Рекреаційно-меморіальні зони С-1.

Меморіальні зони С-2.

Зони режимних об’єктів зв’язку  С-3.

Зони військових об’єктів С-4.

Зони пенітенціарних установ С-5.

Зона земель історико-культурного призначення (ІК) :

Зони, щодо яких встановлюється спеціальний режим використання,                                      обумовлений законодавством про охорону культурної спадщини.

Зони земель природно-заповідного фонду (ПЗФ):

Території з особливими умовами використання за природно -               екологічними та санітарно - гігієнічними вимогами, обумовленні природоохоронним законодавством.

Водні поверхні (ВП).

Сільськогосподарські угіддя (СУ).

Цвинтар (Ц).

Рекультивація (Р).